🚀

MISSION CONTROL AI

Sistema de Alerta por Lógica Digital para Missão Espacial Experimental

Ciências da Computação  ·  Turma: 1CC FEV

Professor: Mauricio Neto

2026

# 1. Introdução

Este projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Alerta por Lógica Digital (Mission Control AI) para monitoramento e controle de uma missão espacial experimental. O sistema utiliza variáveis binárias para representar condições críticas da nave e aplica lógica booleana para determinar quando um alerta principal deve ser acionado.

A solução integra fundamentos de álgebra de Boole, tabelas verdade, expressões lógicas e circuitos digitais — demonstrando como sistemas embarcados reais de controle de missão tomam decisões automatizadas a partir de dados de sensores.

# 2. Definição das Variáveis de Entrada

Foram definidas 5 variáveis binárias de entrada, cada uma representando um fator operacional crítico da missão. O valor 0 indica condição normal e o valor 1 indica condição de risco ou falha:

| Variável | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | Falha de comunicação com a Terra | Sinal de telemetria perdido ou degradado. 0 = comunicação normal; 1 = falha detectada. |
| B | Temperatura interna crítica | Temperatura interna da nave acima/abaixo dos limites seguros. 0 = normal; 1 = crítica. |
| C | Baixo nível de energia | Energia dos painéis solares/baterias abaixo do mínimo operacional. 0 = adequado; 1 = baixo. |
| D | Falha em módulo operacional | Módulo de propulsão, navegação ou suporte de vida com falha. 0 = operacional; 1 = falha. |
| E | Perda de estabilidade / orientação | Giroscópios ou sistema de orientação inercial com dados anômalos. 0 = estável; 1 = instável. |

# 3. Expressão Lógica Booleana

## 3.1 Regras de Acionamento do Alerta

O alerta principal X = 1 é acionado quando qualquer uma das seguintes condições de risco compostas ocorrer:

- Regra 1 — Isolamento Comunicacional: Falha de comunicação (A) E baixo nível de energia (C) → a nave perde contato e não pode ser reiniciada remotamente.

- Regra 2 — Falha Térmica Estrutural: Temperatura crítica (B) E falha em módulo operacional (D) → risco de colapso térmico com sistemas inoperantes.

- Regra 3 — Instabilidade com Condição Crítica: Perda de estabilidade (E) E pelo menos uma condição crítica ativa (A, C ou D) → nave fora de controle com recursos comprometidos.

## 3.2 Expressão Booleana Completa

A expressão antes da simplificação, derivada diretamente das três regras:

X = (A ∧ C) ∨ (B ∧ D) ∨ (E ∧ (A ∨ C ∨ D))

## 3.3 Expressão Simplificada

Aplicando a propriedade distributiva na Regra 3:  E ∧ (A ∨ C ∨ D)  já está na forma minimal, portanto a expressão simplificada permanece:

X = (A·C) + (B·D) + E·(A + C + D)

Onde: · representa AND, + representa OR, e a barra sobre variável representa NOT. Nesta expressão, a variável E funciona como amplificador de risco: qualquer instabilidade combinada com outro problema crítico aciona o alerta.

## 3.4 Portas Lógicas Utilizadas

- AND (·): para combinar condições que devem ocorrer simultaneamente (ex: A·C)

- OR (+): para combinar regras independentes que individualmente acionam o alerta

- NOT (¬): implícita no raciocínio — condição normal = NOT de falha

# 4. Tabela Verdade Completa

A tabela apresenta todas as 32 combinações possíveis das 5 variáveis de entrada. Das 32 combinações, 21 acionam o alerta (X = 1) e 11 representam operação segura (X = 0). Células em vermelho indicam alerta ativo; células em verde indicam operação normal.

| A | B | C | D | E | X (Alerta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Resumo: 21 estados de alerta (X=1) de 32 combinações possíveis (65.6% dos estados acionam o alerta).

# 5. Circuito Lógico Digital

## 5.1 Descrição do Circuito

O circuito digital realiza fisicamente a expressão X = (A·C) + (B·D) + E·(A+C+D) utilizando circuitos integrados TTL da família 74xx:

| CI | Função | Aplicação no Circuito |
| --- | --- | --- |
| 74HC08 (AND) | Porta AND (4×2 entradas) | Calcula A·C, B·D e E·A, E·C, E·D |
| 74HC32 (OR) | Porta OR (4×2 entradas) | Combina (A·C)+(B·D), depois soma E·(A+C+D) |
| 74HC04 (NOT) | Inversor (6 portas) | Inversão de sinais para lógica de segurança fail-safe |
| LED Vermelho | Indicador de saída | Acende quando X = 1 (alerta ativo) |
| LED Verde | Indicador de saída | Acende quando X = 0 (missão normal) |
| Resistor 220Ω | Limitador de corrente | Proteção dos LEDs (um por LED) |

## 5.2 Etapas de Conexão

O circuito é construído em protoboard seguindo a ordem lógica da expressão:

- Etapa 1 — Entradas: conectar chaves DIP ou pull-down resistors nas entradas A, B, C, D, E ao VCC (5V) ou GND.

- Etapa 2 — Nível 1 (AND gates, 74HC08): calcular A·C nos pinos 1-2→3; B·D nos pinos 4-5→6; e preparar A+C+D na próxima etapa.

- Etapa 3 — Nível 2 (OR gate, 74HC32): calcular A+C+D conectando três saídas em OR em cascata; depois E·(A+C+D) com AND gate.

- Etapa 4 — Saída OR final (74HC32): combinar os três produtos (A·C), (B·D) e E·(A+C+D) → saída = X.

- Etapa 5 — Saída visual: X conectado ao LED vermelho via resistor 220Ω para VCC; NOT(X) ao LED verde.

## 5.3 Simulação / Verificação

O circuito pode ser verificado digitalmente com ferramentas como Tinkercad Circuits (online, gratuito), Logisim (software livre) ou Falstad Circuit Simulator. Em qualquer ambiente, basta mapear as portas conforme os CIs listados e alimentar as entradas com os valores da tabela verdade para confirmar os 14 estados de alerta esperados.

# 6. Funcionamento do Sistema de Alerta (X = 1)

O alerta principal X é acionado (X = 1) nos seguintes cenários operacionais:

Cenário 1 — Isolamento da Nave (A=1, C=1)

A nave perde comunicação com a Terra ao mesmo tempo que as baterias atingem nível crítico. Nenhum comando pode ser enviado para reiniciar os sistemas de energia. O alerta é crítico e imediato.

Cenário 2 — Colapso Térmico-Estrutural (B=1, D=1)

Temperatura interna atinge limites perigosos enquanto o módulo principal de suporte de vida ou propulsão apresenta falha. A combinação compromete a integridade estrutural e a capacidade de correção.

Cenário 3 — Nave Fora de Controle (E=1 + qualquer A, C ou D)

A nave perde orientação/estabilidade. Isoladamente a instabilidade pode ser corrigida, mas combinada com falha de comunicação, falta de energia ou módulo com defeito torna a situação crítica e potencialmente irrecuperável.

Operação Normal (X = 0)

Nenhuma das três condições compostas é satisfeita. A missão prossegue normalmente. O LED verde permanece aceso e nenhum alerta é gerado, mesmo que uma única variável esteja ativa isoladamente (ex: apenas B=1 sem D=1 não aciona alerta).

# 7. Conclusão

O Mission Control AI demonstra como princípios fundamentais de lógica digital podem ser aplicados diretamente em sistemas de tomada de decisão críticos. A expressão booleana X = (A·C) + (B·D) + E·(A+C+D) codifica três cenários de risco compostos que refletem situações reais de missões espaciais, evitando falsos positivos causados por condições isoladas.

A abordagem garante que apenas combinações genuinamente perigosas acionem o alerta, reduzindo fadiga de operadores e priorizando recursos de resposta. O circuito físico com CIs TTL valida a expressão matemática em hardware, fechando o ciclo entre álgebra de Boole e eletrônica digital aplicada.

Documentação elaborada para a disciplina de Ciências da Computação — Turma 1CC FEV | Professor Mauricio Neto | 2026